แบบข้อเสนอโครงการ

รายวิชา FRA262 Robotics Studio III : Industrial Automation

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบแขนกลแบบ 1 องศาอิสระ

คณะผู้ดำเนินโครงการ

- นายธณสาร		คล่องเชาว์ชาญ		รหัสนักศึกษา 63340500019

- นายธนัช			ธรนิศตระกูล		รหัสนักศึกษา 63340500025

- นายศิวัชณัฎฐ์		คำหงษา			รหัสนักศึกษา 63340500062

- นายสิรวิชญ์		ลั้วสมบูรณ์		รหัสนักศึกษา 63340500066

- นายอธิเมศร์		เอี๊ยวเจริญ		รหัสนักศึกษา 63340500068

ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน (ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 – 15 มิถุนายน 2565)

งบประมาณโครงการ 20,000 บาท

1. บทนำ

1.1 ที่มาของโครงการ

เนื่องจากทางผู้ว่าจ้างมีความต้องการพัฒนาระบบแขนกลแบบ 1 องศาอิสระ โดยระบบจะต้องสามารถเคลื่อนเป็นวงกลมในแนวระนาบพื้น และที่ส่วนปลายของแขนกลจะมี End Effector ซึ่งใช้ในการส่องLaser เพื่อตรวจจับสถานีย่อยที่ทางผู้ว่าจ้างจัดเตรียมไว้ สถานีย่อยจะมีทั้งหมด 10 สถานี ซึ่งตั้งอยู่ที่รัศมี 500 mm ของสถานีหลักขนาด 150 mm x 150 mm

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “FRA262 Robotics Studio III : Industrial Automation” โดยมีการนำความรู้จากรายวิชา “FRA222 : Microcontroller Interface”, “FRA232 : Robot Structure Design” และ “FRA233 : Control Engineering for Robotics” ที่ได้เรียนรู้ในระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 2 มาประยุกต์ใช้ เพื่อออกแบบ พัฒนา และสร้างระบบแขนกลให้มีความสามารถตามความต้องการของโครงการ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการควบคุมแขนกลให้มีความสามารถตามความต้องการของโครงการอย่างสมบูรณ์

1.2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนาโครงสร้างของระบบแขนกลให้มีความสามารถตามความต้องการของโครงการอย่างสมบูรณ์

1.2.3 เพื่อสร้างระบบแขนกลที่ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์

2. ข้อมูลเชิงเทคนิค

2.1 ความต้องการและข้อกำหนดของโครงการ

2.1.1 ความต้องการและข้อกำหนดทั่วไป

- สถานีจะมีสถานีย่อย 10 สถานีรอบ ๆ จุดศูนย์กลาง สถานีย่อยเหล่านี้จะห่างจากจุด
  ศูนย์กลาง 500 mm
- ระบบจะต้องสามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างน้อย 4 สถานีภายใน 60 วินาที (ไม่รวมสถานี
  เริ่มต้น)

- ขณะที่ระบบเคลื่อนที่ถึงสถานี ระบบจะต้องรอ 5 วินาทีก่อนจะขยับไปที่สถานีต่อไป 
  เนื่องจาก End Effector กำลังทำงาน

- ระบบจะต้องมีความเร็วสูงสุดที่ 10 RPM

- ความเร่งสูงสุดไม่ควรเกิน 0.5 rad/s2

- ขณะที่ควบคุมระบบแขนกลไปที่สถานี ระบบแขนกลจะสามารถมีระยะทางคลาดเคลื่อน 
  (Overshooting Distance) โดยคำนึงถึงระยะทางที่เคลื่อนที่ (Distance Travelled) 
  ต่ำกว่า 5%

- ความคลาดเคลื่อนที่ตำแหน่งเป้าหมายต้องมีค่าต่ำกว่า 5 mm และที่เป้าหมายจะมีวงกลม
  รัศมี 5 mm วาดเอาไว้
- หลังจากที่ใช้งานติดต่อกัน 100 ครั้ง ระบบแขนกลต้องสามารถคงความแม่นยำโดยมีความ
  คลาดเคลื่อน 20%

2.1.2 ความต้องการและข้อกำหนดเชิงระบบเครื่องกล

- ระบบแขนกลจะมี 1 องศาอิสระ (Revolute Joint) โดยใช้เป็น DC Motor เท่านั้น)

- ณ สถานีที่ตั้งระบบแขนกลจะมีช่อง 150 mm x 150 mm ให้

- ระบบแขนกลต้องสามารถเชื่อมต่อกับ End Effector ที่มีให้ได้

- ระบบแขนกลจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับ End Effector ที่มีให้และ End Effector จะถูกใช้งาน
                       ณ เวลาและสถานที่ที่เหมาะสม
		- ตรงปลายของระบบแขนกลอาจจะมีมวล 1 kg เพิ่มเข้ามา

2.1.3 ความต้องการและข้อกำหนดเชิงระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- End Effector จะต้องใช้พลังงานจากระบบแขนกล

- ระบบแขนกลต้องสามารถเชื่อมต่อกับ Base System ได้

- ระบบแขนกลจะต้องรับคำสั่งจาก Base System และสามารถส่งสัญญาณบ่งบอกสถานะ  
  กลับมาที่ Base System ได้
- ขณะที่เริ่มการทำงาน Base System และระบบแขนกล ต้องตั้งค่าระบบแขนกลผ่าน 
  Base System

- สถานะของ End Effector จะต้องถูกแสดงบน Base System

- ระบบแขนกลจะต้องมีปุ่มฉุกเฉินและปุ่มเปิด/ปิด

- ระบบจะต้องสามารถต่อกับแหล่งจ่ายไฟ 220V ได้ และมีสายดิน

- ระบบแขนกลและ Base System จะต้องสื่อสารกันผ่าน UART Protocol

- ระบบแขนกลและ End Effector จะต้องสื่อสารกันผ่าน I2C Protocol

2.2 ความสามารถของระบบ

2.2.1 การออกแบบโครงสร้าง

โครงสร้างจะถูกออกแบบให้มีขนาด 150 mm x 150 mm และสามารถนำไปยึดเข้ากับ Slot ที่จัดเตรียมไว้ โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมที่เป็นฐานของโครงสร้าง ซึ่งมีขนาด 150 mm x 150 mm ที่เจาะรูโดยรอบ วางบน Aluminum Profile ที่มีขนาด 150 mm x 150 mm ได้พอดี

รูปที่ 1 มุมมองด้านหน้าของโครงสร้าง

รูปที่ 2 มุมมองสามมิติของโครงสร้าง

End Effector จะถูกติดอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางไป 500 mm โดยติดที่ปลายแขนของ Aluminum Profile ยาว 515 mm ซึ่งสามารถหมุนได้ 360 องศา เพื่อนำ 
End Effector ไปยังสถานีต่าง ๆ

รูปที่ 3 มุมมองสามมิติของโครงสร้าง

2.2.2 การคำนวณ Torque ที่เกิดขึ้นในระบบ

รูปที่ 4 Free Body Diagram ของ Aluminum Profile

จากสมการ

T=Iα+ βω

โดยที่

T=Torque (Nm)

I =Moment of Inertia (kg∙m2)

α=Angular Acceleration (rad/s2)

β=Damping Coefficient

ω=Angular Velocity (rad/s)

คำนวณหา Moment of Inertia ของ Aluminum Profile

IAluProfile=112MAluProfileL2+MD2

โดยที่

MAluProfile=น้ำหนักของ Aluminum Profile (kg)

L=ความยาวของ Aluminum Profile (m)

D=ความยาวระหว่างจุดศูนย์กลางมวลของ Aluminum
Profile และจุดหมุน (m)

แทนค่าลงในสมการ

IAluProfile=112(0.2318)0.51502+(0.2318)(0.2425)2

IAluProfile=0.0188 kg∙m2

คำนวณหา Moment of Inertia ของมวล 1 kg

IMass=M1kgR2

โดยที่

M1kg=น้ำหนักของมวล 1 kg (kg)

R =ความยาวระหว่างมวล 1 kg และจุดหมุน (m)

แทนค่าลงในสมการ

IMass=10.5002

IMass=0.2500 kg∙m2

คำนวณ Moment of Inertia ของทั้งระบบ

IResult=IAluProfile+IMass

IResult=0.2688 kg∙m2

คำนวณ Torque สูงสุดที่เกิดขึ้นในระบบ

T=Iα+ βω

จากข้อกำหนดที่ได้รับมา α=5 rad/s2 และ ωSystem=10 RPM

กำหนดให้ β= 0.03

TSystem=(0.2688)(5)+(0.03)(10)2π60

TSystem=0.1658 Nm

2.2.3 การเลือก Motor

รูปที่ 5 Motor Specification

จากการคำนวณ Torque ที่เกิดขึ้นในระบบ ทางคณะผู้ดำเนินการได้เลือก Motor ยี่ห้อ Zhengke รุ่น ZGX38REE ซึ่งส่งกำลังได้ 0.3530 Nm และมีความเร็วสูงสุดที่ 82 RPM

ทางคณะผู้ดำเนินการได้เลือกใช้เฟืองโมดูล 1.0 จำนวน 1 คู่ โดยมีอัตราทดเฟือง 5:1 ทำให้ความเร็วของเพลาที่ผ่านชุดเฟืองออกมาเป็น 16.4 RPM ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของผู้ว่าจ้าง

คำนวณ Torque ที่ Motor ส่งผ่านมาที่เพลาโดยผ่านชุดเฟือง เทียบกับ Torque ที่เกิดขึ้นในระบบ

TSystem<NGNP∙TMotor

โดยที่

TSystem=Torque สูงสุดที่เกิดขึ้นในระบบ

NG=จำนวนฟันของเฟืองตาม

NP=จำนวนฟันของเฟืองขบ

TMotor=Torque จาก Motor

แทนค่าลงในสมการ

0.1658<6012∙0.3530

0.1658<1.7650

จากการคำนวณ Torque ที่ Motor ส่งผ่านมาที่เพลาโดยผ่านชุดเฟืองเทียบกับ Torque ที่เกิดขึ้นในระบบ พบว่า Motor สามารถรองรับ Torque สูงสุดที่เกิดขึ้นในระบบได้ และสามารถนำมาใช้งานได้

2.2.4 การคำนวณแรงที่เกิดขึ้นในเฟือง

คำนวณ Pitch Diameter ของเฟืองขบ

DPinion=mNP

โดยที่

DPinion=Pitch Diameter (mm)

m=โมดูลของเฟือง

NP=จำนวนฟันของเฟืองขบ

แทนค่าลงในสมการ

DPinion=12.0000 mm

คำนวณความเร็ว Pitch ของเฟืองขบ

VPitch Pinion=πDPinionVP

โดยที่

VPitch Pinion=ความเร็ว Pitch ของเฟืองขบ (m/s)

VP=ความเร็วของเฟืองขบ (RPM)

แทนค่าลงในสมการ

VPitch Pinion=π(12)(10-3)5060

VPitch Pinion=0.0150π m/s

คำนวณ Power ที่เกิดขึ้นในระบบ

PShaft=Tระบบωระบบ

โดยที่

PShaft=Power ที่เกิดขึ้นในระบบ

แทนค่าลงในสมการ

PShaft=(0.1658)(10)2π60

PShaft=0.0553π W

คำนวณ Theoretical Force ของระบบ

FT=PShaftVPitch Pinion

โดยที่

FT=Theoretical Force (N)

แทนค่าลงในสมการ

FT=0.0553π0.0150π

FT=3.6847 N

คำนวณ Dynamic Load ที่เกิดขึ้นในระบบ

Fd=FTKV

โดยที่

Fd=Dynamic Load (N)

KV Pinion=Velocity Factor (m/s)

จาก Velocity Factor เนื่องจากความเร็ว Pitch น้อยกว่า 10 m/s

KV=3+VPitch Pinion3

KV=3+0.0150π3

KV=1.0157 m/s

แทนค่าลงในสมการ

Fd=(3.6847)(1.0157)

Fd=3.7425 N

คำนวณแรงกระทำที่ปลายฟัน

Fb=σYbYmKf

โดยที่

σY=Yield Strength (MPa)

b=ความหนาของเฟือง (mm)

Y=ค่าตัวประกอบรูปแบบของลูอิส

Kf=Stress Concentration

เนื่องจากเฟืองที่ทางคณะผู้ดำเนินการเลือกใช้ ทำจากเหล็กกล้า เกรด S45C โดยมีค่า Yield Strength อยู่ที่ 343 MPa

σY=343 MPa

รูปที่ 6 ค่าตัวประกอบรูปแบบของลูอิส

จากตารางค่าตัวประกอบรูปแบบของลูอิส เนื่องจากเฟืองขบมีฟัน 12 ซี่ และมีแรงกระทำ 20 องศาที่ปลายฟัน สามารถกำหนดค่าตัวประกอบของลูอิสได้ดังนี้

Y=0.245

จากเงื่อนไขของค่า Stress Concentration (อ้างอิงจากหนังสือ “การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2” โดยศ.ดร.วริทธิ์ อึ๊งภาภรณ์ และรศ.ชาญ ถนัดงาน) เนื่องจากแรงกระทำ 20 องศาที่ปลายฟัน สามารถกำหนดค่า Stress Concentration ได้ดังนี้

Kf=1.5

แทนค่าลงในสมการ

Fb=(343)(10)(0.245)(1)(1.5)

Fb=560.2333

เนื่องจาก Dynamic Load ที่เกิดขึ้นในระบบมีค่าอยู่ที่ 3.7425 N ซึ่งมีค่าน้อยกว่าแรงกระทำที่ปลายฟัน  560.2333 N สามารถสรุปได้ว่า เฟืองขบไม่พัง และสามารถนำไปใช้งานได้

คำนวณ Wear Load ที่เกิดขึ้นในระบบ

FW=DPinionbQK

โดยที่

FW=Wear Load (N)

Q=อัตราส่วนเฟืองตาม

K=ตัวประกอบแรงสึกกร่อน (N/mm2)

รูปที่ 7 ค่าตัวประกอบแรงสึกกร่อน

เนื่องจากเฟืองที่ทางคณะผู้ดำเนินการเลือกใช้ ทำจากเหล็กกล้า เกรด S45C โดยมีค่าความแข็งบริเบลอยู่ที่ 160 ซึ่งค่าความแข็งบริเบลจะถูกนำไปคิดในสมการ Interpolation เพื่อหาค่าตัวประกอบแรงสึกกร่อน และได้ค่าออกมาดังนี้

K=0.306 N/mm2

เนื่องจากรูปแบบของเฟืองที่ทางคณะผู้ดำเนินการได้เลือกใช้ เป็นแบบเฟืองขบขับเฟืองนอก (External Gear) จึงทำให้สามารถหาค่าอัตราส่วนเฟืองตามได้ดังนี้

Q=2NGNG+NP

Q=2(60)60+12

Q=1.6667

แทนค่าลงในสมการ

FW=(12)(10)(1.6667)(0.306)

FW=61.2012 N

เนื่องจาก Dynamic Load ที่เกิดขึ้นในระบบมีค่าอยู่ที่ 3.7425 N ซึ่งมีค่าน้อยกว่า Wear Load 560.2333 N สามารถสรุปได้ว่า เฟืองขบไม่สึก และสามารถนำไปใช้งานได้

จากการคำนวณความสามารถในการทำงานของเฟืองชุดดังกล่าว พบว่าชุดเฟืองที่ทางคณะผู้ดำเนินการเลือกใช้สามารถนำไปใช้งานได้ โดยไม่เกิดการสึกกร่อน และไม่พัง ซึ่งเฟืองชุดดังกล่าวมีคุณสมบัติดังนี้

|  | เฟืองขบ | เฟืองตาม |
| --- | --- | --- |
| จำนวนฟัน | 12 | 60 |
| โมดูล | 1.0 |  |
| Pitch Diameter (mm) | 12 | 60 |
| ความหนา (mm) | 10 mm |  |
| ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลาง (mm) | 36 |  |

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเฟืองที่เลือกใช้

2.2.5 การคำนวณหาขนาดเพลาที่ต้องการ

รูปที่ 8 Free Body Diagram ของแรงที่เกิดขึ้นในระบบ ในแกน X

คำนวณ Moment แกน X ที่เกิดขึ้นภายในเพลา

MX=MAluProfilegD+ M1kggR

โดยที่

MX=Moment ที่เกิดขึ้นในแกน X (Nm)

g=Gravitational Acceleration on Earth (m/s2)

แทนค่าลงในสมการ

MX=0.231759.810.2425+(1)(9.81)(0.5)

MX=5.4563 Nm

คำนวณแรงเข้าสู่ศูนย์กลางของ Aluminum Profile  และมวล 1 Kg

FC=MAluProfileω2D+ M1kgω2R

โดยที่

FC=แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง (N)

แทนค่าลงในสมการ

FC=0.6016

คำนวณแรงที่ Gear กระทำกับเพลาในแกน X (Tangent Force)

FGX= T0.5DGear

โดยที่

FGX=แรงที่ Gear กระทำกับเพลาในแกน X (N)

แทนค่าลงในสมการ

FGX= 0.1658(0.5)(60)(10-3)

FGX= 5.5267 N

คำนวณหาแรงที่กระทำที่ Bearing ทั้ง 2 ตัว และแรงปฏิกิริยาในแกน X (RX)

รูปที่ 9 Free Body Diagram แรงที่เกิดขึ้นในเพลา ในแกน X

เนื่องจากแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีมาก และไม่สามารถใช้สมการนิวตันคิดทั้งหมดได้ ทางคณะผู้ดำเนินการจึงได้นำทฤษฎี Beam Deflection เข้ามาใช้เพื่อหาแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

จากทฤษฎี Beam Deflection กำหนดจุดงอที่เฟืองตาม

สมการการงอของเพลาจากแรงปฏิกิริยาของ Bearing ตัวที่ 1 ในแกน X

δB1=(FB1x)(0.0362)6EI((3)0.069-0.036)

สมการการงอของเพลาจากแรงปฏิกิริยาของเฟืองตาม ในแกน X

δG=(FGX)(0.0692)6EI((3)0.069-0.069)

สมการการงอของเพลาจากแรงปฏิกิริยาของ Bearing ตัวที่ 2 ในแกน X

δB2=(FB2x)(0.0692)6EI((3)0.092-0.069)

โดยที่

E=Modulus of Elastic (GPa)

กำหนดให้เพลาในระบบไม่มีการงอจะได้ว่า

δ=0

0=-δB1-δG+δB2 ; สมการที่ 1

กำหนดให้ระบบสมดุลจะได้ว่า

MBearing 1=0

MX+0.036RX+0.033FGX=0.036FC+0.056(FB2x);สมการที่ 2

และ

FX=0

RX+FB2x=FC+FB1x+FGX ; สมการที่ 3

ค่าที่ได้หลังจากแก้สมการ 3 สมการ มีดังนี้

FB1x=-359.1108 N

FB2x=-77.0690 N

RX=-275.9751 N

คำนวณ Bending Moment Diagram จาก Free Body Diagram ที่แก้ไขทิศของแรงแล้ว

รูปที่ 10 Bending Moment Diagram ในแกน X ที่แก้ไขทิศของแรงแล้ว

คำนวณแรงที่ Gear กระทำกับเพลาในแกน Z (Neutral Force)

FGZ= FGX∙tan20°

โดยที่

FGZ=แรงที่ Gear กระทำกับเพลาในแกน Z (N)

แทนค่าลงในสมการ

FGZ= 5.5267∙tan20°

FGZ= 2.0116 N

คำนวณหาแรงที่กระทำที่ Bearing ทั้ง 2 ตัว และแรงปฏิกิริยาในแกน Z (RZ)

รูปที่ 11 Free Body Diagram แรงที่เกิดขึ้นในเพลา ในแกน Z

เนื่องจากแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีมาก และไม่สามารถใช้สมการนิวตันคิดทั้งหมดได้ ทางคณะผู้ดำเนินการจึงได้นำทฤษฎี Beam Deflection เข้ามาใช้เพื่อหาแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

จากทฤษฎี Beam Deflection กำหนดจุดงอที่เฟืองตาม

สมการการงอของเพลาจากแรงปฏิกิริยาของ Bearing ตัวที่ 1 ในแกน Z

δB1=(FB1Z)(0.0362)6EI((3)0.069-0.036)

สมการการงอของเพลาจากแรงปฏิกิริยาของเฟืองตาม ในแกน Z

δG=(FGZ)(0.0692)6EI((3)0.069-0.069)

สมการการงอของเพลาจากแรงปฏิกิริยาของ Bearing ตัวที่ 2 ในแกน Z

δB2=(FB2Z)(0.0692)6EI((3)0.092-0.069)

โดยที่

E=Modulus of Elastic (GPa)

กำหนดให้เพลาในระบบไม่มีการงอจะได้ว่า

δ=0

0=-δB1-δG+δB2 ; สมการที่ 1

กำหนดให้ระบบสมดุลจะได้ว่า

MBearing 1=0

0.036RZ=0.033FGZ+0.056(FB2Z) ; สมการที่ 2

และ

FZ=0

FB1Z=RZ+FB2Z+FGZ ; สมการที่ 3

ค่าที่ได้หลังจากแก้สมการ 3 สมการ มีดังนี้

FB1Z=1.0072 N

FB2Z=-1.1146 N

RZ=0.1102 N

รูปที่ 12 Bending Moment Diagram ในแกน Z

คำนวณ Moment สูงสุดที่เกิดขึ้นในเพลา

โดยที่

MM=Moment ที่เกิดขึ้นที่ปลายเพลา (Nm)

MM=Moment ที่เกิดขึ้นที่ Bearing ตัวที่ 1 (Nm)

MM=Moment ที่เกิดขึ้นที่เฟืองตาม (Nm)

Moment ที่เกิดขึ้นที่ปลายเพลา

MM=MX2+MZ2

MM=5.4563 Nm

Moment ที่เกิดขึ้นที่ Bearing ตัวที่ 1

MB1=MB1X2+MB1Z2

MB1=4.4982 Nm

Moment ที่เกิดขึ้นที่เฟืองตาม

MG=MGX2+MGZ2

MG=1.7727 Nm

จากการคำนวณหา Moment สูงสุดที่เกิดขึ้นในระบบ พบว่า Moment สูงสุดที่เกิดขึ้นอยู่ที่ปลายเพลา และมีขนาด 5.4563 Nm

คำนวณหาแรงที่เกิดขึ้นในแกน Y

เนื่องจากแรงที่เกิดขึ้นในแนวแกน Y เกิดจากน้ำหนักของชิ้นส่วนต่าง ๆ แรงในแนวแกน Y จึงสามารถคำนวณจากน้ำหนักของชิ้นส่วนที่ประกอบอยู่กับเพลา โดยมีขนาดเป็น 17.1022 N

คำนวณหา Shear Stress ที่เกิดขึ้นในระบบ

τ=0.3σY

โดยที่

τ=Shear Stress ที่เกิดขึ้นในระบบ (MPa)

σY=Yield Strength (MPa)

เนื่องจากเพลาที่ทางคณะผู้ดำเนินการเลือกใช้มีวัสดุเป็นเหล็กกล้า เกรด S45C โดยมีค่า Yield Strength อยู่ที่ 343 MPa

แทนค่าในสมการ

τ=0.3343=102.9000 MPa

คำนวณหาขนาดของเพลาที่สามารถนำมาใช้กับระบบได้

d3=16πτ(1-K4)[CtT2+(αFYd1+K28+CmMM)]12

โดยที่

d=ขนาดเพลา (mm)

K=อัตราส่วนระหว่าง Inner Diameter
         และ Outer Diameter

เนื่องจากเพลาที่คณะผู้ดำเนินการเลือกใช้เป็นเพลาตัน จึงสามารถกำหนดค่า K เป็น 0 ได้

Ct=ตัวประกอบความล้าเนื่องจากการยืด

Cm=ตัวประกอบความล้าเนื่องจากการดัด

รูปที่ 13 ตัวประกอบความล้า

เนื่องจากระบบของคณะผู้ดำเนินการมีความต้องการที่จะให้เพลาหมุน และมีแรงสม่ำเสมอหรือเพิ่มขึ้นช้า ๆ จึงสามารถกำหนดค่า Ct=1 และ Cm=1.5 ได้

α=Buckling Factor

เนื่องจากระบบของคณะผู้ดำเนินการมีแรงกระทำที่ปลายเพลาและเป็นแรงดึง จึงสามารถกำหนดค่า Buckling Factor เป็น 1 ได้

แทนค่าในสมการ

d3=16102.9π0.1658∙1032+17.1022d8+(1.5)5.4563∙103

d=7.4044 mm

ขนาดของเพลาต่ำสุดที่ใช้ได้คือ 7.4044 mm แต่เนื่องจากทางคณะผู้ดำเนินการใช้เพลาแบบขั้นบันไดที่มีช่วงขนาดต่ำที่สุดอยู่ที่ 10 mm ดังนั้น ทางคณะผู้ดำเนินการสามารถนำเพลาแท่งนี้มาใช้งานได้โดยไม่เกิดปัญหาใด

คำนวณแรงที่เกิดขึ้นใน Bearing และอายุการใช้งานของ Bearing

ทางคณะผู้ดำเนินการเลือกใช้ Bearing ชนิด Deep groove radial ball bearing โดยมีคุณสมบัติดังนี้

|  | Deep Groove Radial Ball Bearing |
| --- | --- |
| Inner Diameter (mm) | 12 |
| Outer Diameter (mm) | 24 |
| ความหนา (mm) | 6 |
| แรงที่ Bearing รับในแนว Axial (N) | 17.1022 |
| แรงที่ Bearing รับในแนว Radial (N) | 359.1122 |
| C (kN) | 2.91 |
| C0 (kN) | 1.46 |
| F0 | 15 |

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของ Bearing ที่เลือกใช้

จากคุณสมบัติของ Bearing สามารถคำนวณค่า Calculation Factor ได้ดังนี้

(Fa)(F0)C0=0.1757

คำนวณหาค่าอัตราส่วนแรงในแนว Axial และแรงในแนว Radial

FaFr=0.0476

รูปที่ 14 ค่าตัวประกอบการคำนวณสำหรับ Deep Groove Radial Ball Bearing

เมื่อนำค่าตัวประกอบการคำนวณที่ได้มาจากรูปที่ 14 มาเทียบและคำนวณหาค่า e ด้วยวิธีการ Interpolation จะได้

e=0.1906

จากค่า e ที่คำนวณได้ เมื่อนำมาเทียบกับอัตราส่วนแรงที่คำนวณได้ พบว่าอัตราส่วนแรงน้อยกว่าค่า e จึงสามารถคำนวณอายุการใช้งานของ Bearing ได้ดังนี้

P=FrNS

โดยที่

Ns=1.3

จะได้

P=(359.1122)(1.3)

P=466.8459 N

อายุการใช้งาน=CPk∙106ωSystem∙60

แทนค่าในสมการ

อายุการใช้งาน=2910466.84593∙10610∙60

อายุการใช้งาน=403652.0000 ชั่วโมง

จากการคำนวณแรงที่เกิดขึ้นใน Bearing และอายุการใช้งานของ Bearing พบว่าทางคณะผู้ดำเนินการสามารถเลือกใช้งาน Bearing ดังกล่าวภายในระบบได้

2.2.2 การออกแบบ System Architecture

รูปที่ 15  System Architecture

อุปกรณ์ที่มีการสื่อสารระหว่างกันคือ Base System และ NUCLEO-F411RE เป็นการสื่อสารผ่าน UART Protocol โดยจะเป็นการรับข้อมูลคำสั่งจากผู้ใช้งานในคอมพิวเตอร์ และนำมาประมวณผลใน NUCLEO-F411RE และหลังจากนั้น NUCLEO-F411RE จะอ่านข้อมูลจาก Sensor ทั้ง Encoder และ Photoelectric Sensor เพื่อนำมาประกอบการคำนวณและควบคุมการหมุนของ Motor ให้สามารถทำตามคำสั่งที่ผู้ใช้งานต้องการได้ อีกอุปกรณ์ที่มีการสื่อสารระหว่างกันคือ NUCLEO-F411RE และ End Effector เป็นการสื่อสารผ่าน I2C Protocol ที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างระบบแขนกลและ Microcontroller เพื่อใช้ควบคุมการส่อง Laser และส่งข้อมูลสถานะของ Laser ให้กับ NUCLEO-F411RE

รูปที่ 16  Flowchart

2.2.3 การออกแบบระบบไฟฟ้า

จากข้อกำหนดของระบบที่ได้รับมา สามารถสร้างแนวทางการออกแบบระบบไฟฟ้าของระบบแขนกล โดยระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับแขนกลจะต้องเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V ผ่าน Circuit Breaker เพื่อป้องกันความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าส่วนเกินในวงจร จากนั้นจะนำไปเชื่อมต่อกับ Switching Power Supply แปลงไฟให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 V โดยจะมีปุ่ม Emergency Switch, Power Switch ที่มีการแสดงสถานะต่าง ๆ บนไฟ LED หลังจากนั้นจะมีการจ่ายไฟให้กับ Motor Driver, Laser และ Buck Converter ที่มีหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่รับมาเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 5 V และจ่ายไฟให้กับ NUCLEO-F411RE

รูปที่ 17  การออกแบบวงจรไฟฟ้า

2.2.4 การเลือกใช้อุปกรณ์

1. Switching Power Supply และ Buck Converter

เนื่องจากอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้ในระบบประกอบไปด้วย Motor ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 V และ Laser ของ End Effector ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 7 V ถึง 12 V จึงเลือกใช้ Switching Power Supply ที่สามารถแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 V ได้ และเนื่องจาก NUCLEO-F411RE ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 5 V จึงเลือกใช้ LM2596S ที่สามารถแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ 12 V เป็น 5 V และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 6 A

รูปที่ 18 Switching Power Supply (รูปซ้าย) และ Buck Converter (รูปขวา)

2. Motor Driver

เนื่องจาก Motor ที่เลือกใช้เป็นรุ่น ZGX38REE ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 V ในการขับ และกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 1.5 A ดั้งนั้นจึงเลือกใช้ Motor Driver รุ่น MDD3A ที่รองรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับวงจรควบคุมที่ 1.8 V, 3.3 V, 5 V, และ 12 V และแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับวงจรขับ Motor ที่ 4 V - 16 V และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 5 A

รูปที่ 19 Motor Driver

3. Photoelectric Sensor

เนื่องจากต้องการทราบตำแหน่งเริ่มต้นของแขนกล และตรวจจับจำนวนรอบที่แขนกลเคลื่อนที่ในแต่ละรอบ จึงเลือกใช้เป็น Photoelectric Sensor E18-D80NK ที่มีตัวรับส่งสัญญาณ Infrared ภายในตัว โดยมีตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ที่ด้านหลังสำหรับปรับระยะตรวจจับตามที่ต้องการ และมีระยะตรวจจับอยู่ในช่วง 30 mm ถึง 800 mm ซึ่งเป็นระยะที่เพียงพอสำหรับการตรวจจับแขนกล

รูปที่ 20  Photoelectric Sensor

4. Encoder

พิจารณาจากข้อกำหนดที่ว่า “ความคลาดเคลื่อนที่ตำแหน่งเป้าหมายต้องมีค่าต่ำกว่า 5 mm และที่เป้าหมายจะมีวงกลมรัศมี 5 mm วาดเอาไว้” จะสามารถคำนวณความคลาดเคลื่อนของมุมได้จาก

รูปที่ 21 รูปแสดงการคำนวณ

จะได้ว่า

x=arctan5500=0.5729°

พิจารณาหาความละเอียดของ Encoder ขั้นต่ำได้จากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยจะพิจารณาจาก Encoder ที่หมุนได้ทั้งหมด 360 องศาต่อรอบ

Encoder Resolution≥  360°*1 PPR0.5729°

Encoder Resolution≥  628.3819 PPR

เพื่อความแม่นยำควรเลือก Encoder ให้มีความละเอียดมากกว่าที่ต้องการประมาณ 2 เท่า ดั้งนั้นจึงเลือก OMRON Rotary Encoder E6B2-CWZ6C 1024 PPR

2.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.3.1 ออกแบบและพัฒนาระบบการควบคุมได้ตามความต้องการของโครงการ

- ระบบจะต้องสามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างน้อย 4 สถานีภายใน 60 วินาที (ไม่รวมสถานีเริ่มต้น)

- ระบบสามารถมีความเร็วสูงสุดที่ 10 RPM

- ความเร่งสูงสุดของระบบไม่เกิน 0.5 rad/s2

- ขณะที่ควบคุมระบบแขนกลไปที่สถานี ระบบแขนกลจะสามารถมีระยะทางคลาดเคลื่อน (Overshooting Distance) โดยคำนึงถึงระยะทางที่เคลื่อนที่ (Distance Travelled) ต่ำกว่า 5%
- ความคลาดเคลื่อนที่ตำแหน่งเป้าหมายมีค่าต่ำกว่า 5 mm
- หลังจากที่ใช้งานติดต่อกัน 100 ครั้ง ระบบแขนกลสามารถคงความแม่นยำโดยมีความ
  คลาดเคลื่อน 20%

2.3.2 ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างของระบบแขนกลได้ตามความต้องการของโครงการ

- ตรงปลายของระบบแขนกลสามารถรับน้ำหนัก 1 kg

2.3.3 สร้างระบบแขนกลที่ถูกออกแบบมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ข้อมูลเชิงการจัดการ

3.1 กำหนดการส่งมอบ

โครงการนี้มีระยะเวลาการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 5 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และโครงการจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ช่วงคือ

1) การส่งข้อเสนอโครงการ (9 กุมภาพันธ์ 2565 – 6 เมษายน 2565)

- คำนวณและออกแบบโครงสร้างของระบบแขนกล

- ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)
		- วางแนวคิดการออกแบบระบบไฟฟ้าของระบบแขนกล

2) การรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 1 (ยังไม่มีกำหนดการที่แน่ชัด)

- แก้ไขการออกแบบโครงสร้างของระบบแขนกล

- ออกแบบระบบไฟฟ้าของระบบแขนกล

- จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่เลือกใช้ในโครงสร้างของระบบแขนกล

- จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่เลือกใช้ในระบบไฟฟ้าสำหรับระบบแขนกล

- สร้างและประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างของระบบแขนกล

- สร้างและประกอบชิ้นส่วนของระบบไฟฟ้า

3) การรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 2 (ยังไม่มีกำหนดการที่แน่ชัด)

- ออกแบบระบบควบคุมของระบบแขนกล

- ทดสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

- ออกแบบระบบควบคุม

4) การนำเสนอโครงการ (ยังไม่มีกำหนดการที่แน่ชัด)

- พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมของแขนกล

- ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทุกระบบของแขนกล

3.2 ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ

3.2.1 ฝ่ายงาน

3.2.1.1 ฝ่ายระบบเครื่องกล

- ออกแบบและคำนวณโครงสร้างโดยรวมของระบบแขนกล

- คำนวณหา Inertia, Bending Moment และ Torque เพื่อประกอบการ  
  เลือกใช้ Shaft, Bearing และ Gear

- คำนวณหา Torque เพื่อประกอบการเลือกใช้ DC Motor

- จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่เลือกใช้ในระบบแขนกล

- สร้างและประกอบชิ้นส่วนของระบบแขนกล

3.2.1.2 ฝ่ายระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

- การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และ Microcontroller ผ่าน UART 
  Protocol
- การสื่อสารระหว่าง Microcontroller และ End Effector ผ่าน I2C 
  Protocol

- ออกแบบระบบควบคุมของระบบแขนกล

- ตัวควบคุม End Effector และ Link

- ออกแบบและวางระบบไฟฟ้าของระบบแขนกล

- ออกแบบตู้ไฟฟ้า

- ออกแบบวงจร DC Motor, End Effector และ Microcontroller

- ทดสอบระบบไฟฟ้าที่ออกแบบมา

- จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่เลือกใช้ในระบบไฟฟ้าสำหรับระบบแขนกล

- สร้างและประกอบระบบไฟฟ้าของระบบแขนกล

3.2.1.3 ฝ่ายการนำเสนอและการจัดการ

- วางแผนและจัดตารางการทำงานของคณะผู้ดำเนินการ

- กำหนดงบประมาณในสำหรับแต่ละฝ่าย

- จัดทำข้อเสนอโครงการและรายงานความคืบหน้าโครงการ

- จัดทำการนำเสนอโครงการ

3.2.2 ตารางผู้รับผิดชอบ

| ชื่อฝ่าย | ชื่อผู้รับผิดชอบ | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| ฝ่ายระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | นายอธิเมศร์ เอี๊ยวเจริญ | หัวหน้าฝ่าย |
|  | นายศิวัชณัฎฐ์ คำหงษา | ผู้ช่วย |
|  | นายธนัช ธรนิศตระกูล | ผู้ช่วย |
| ฝ่ายระบบเครื่องกล | นายสิรวิชญ์ ลั้วสมบูรณ์ | หัวหน้าฝ่าย |
|  | นายธณสาร คล่องเชาว์ชาญ | ผู้ช่วย |
|  | นายศิวัชณัฎฐ์ คำหงษา | ผู้ช่วย |
| ฝ่ายการนำเสนอและการจัดการ | นายธนัช ธรนิศตระกูล | หัวหน้าฝ่าย |
|  | นายอธิเมศร์ เอี๊ยวเจริญ | ผู้ช่วย |
|  | นายสิรวิชญ์ ลั้วสมบูรณ์ | ผู้ช่วย |

ตารางที่ 3 ตารางผู้รับผิดชอบ

3.3 ตารางการดำเนินงาน

ตารางที่ 4 ตารางการดำเนินงาน

4. งบประมาณโครงการ

4.1 รายการวัสดุอุปกรณ์

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aluminum Profile V-Slot 20 mm x 20 mm x 1.5m | 1 | 297 | 297 |
| 2 | Bracket – LBSB6-2020 | 39 | 11.37 | 443.43 |
| 3 | Aluminum Plate 30 mm x 30 mm x 6 mm | 1 | 705 | 705 |
| 4 | Rigid Flange 12 mm | 1 | 65 | 65 |
| 5 | Step-Shaft KZFC12-105-T5-P10-LA13-Q10-LB20-NA5-KC17-HC27 | 1 | 1108 | 1108 |
| 6 | Bearing SBGTA6901ZZ | 2 | 1004.22 | 2008.44 |
| 7 | Bearing Spacer 12 mm x 16 mm x 20 mm CLBU12-16-20 | 1 | 218.88 | 218.88 |
| 8 | Bearing Spacer 12 mm x 16 mm x 10 mm CLBU12-16-10 | 1 | 218.88 | 218.88 |
| 9 | Gear 60 Teeth GEAKS1.0-60-10-B-12N | 1 | 1,153.15 | 1153.15 |
| 10 | Pinion 12 Teeth GEAS1.0-12-12-K-8 | 1 | 366.91 | 366.91 |
| 11 | Coupling 6 mm and 10 mm CPL20-6-10 | 1 | 802.62 | 802.62 |
| 12 | OMRON Rotary Encoder E6B2-CWZ6C 1024 PPR | 1 | 927.52 | 927.52 |
| 13 | DC Brushed Motor 82 rpm, 12V | 1 | 950 | 950 |
| 14 | DC Motor Driver 2 Channels 4V-16V 3A (MDD3A) | 1 | 200 | 200 |
| 15 | LM2596S DC-DC 24V/12V To 5V 5A Step Down Power Supply Buck Converter | 1 | 125 | 125 |
| 16 | Switching power supply (220V AC to 12V DC) | 1 | 509 | 509 |
| 17 | SCHNEIDER ELECTRIC Emergency Switch | 1 | 101.5 | 101.5 |
| 18 | On/Off switch SINOHAWA | 2 | 60 | 120 |
| 19 | ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดไซส์มาตรฐานแบบบาง KBSE 9000 ขนาด 250mm x 350mm x 100 mm | 1 | 385 | 385 |
| 20 | เบรกเกอร์ MCB 1P SH201-C ABB | 1 | 250 | 250 |
| 21 | สายไฟต่าง ๆ (ราคาประมาณ) | 2 | 150 | 300 |
| 22 | Photoelectric Sensor E18-D80NK | 1 | 85 | 85 |
|  | รวม | 63 |  | 11340.33 |

ตารางที่ 5 รายการวัสดุอุปกรณ์